Лабораторная работа 6. Разработка и внедрение схемы адресации разделенной на подсети IPv4-сети

Топология

Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0/0 |  |  | — |
|  | G0/0/1 |  |  | — |
|  | Lo0 |  |  | — |
|  | Lo1 |  |  | — |
| PC-A | NIC |  |  |  |
| PC-B | NIC |  |  |  |

Задачи

Часть 1. Разработка схемы разделения сети на подсети

Часть 2. Настройка устройств

Часть 3. Проверка сети и устранение неполадок

Общие сведения/сценарий

В этой лабораторной работе вам нужно будет разделить сеть, начиная с адреса и маски одной сети, на несколько подсетей. При создании схемы подсети необходимо учитывать количество компьютеров каждой подсети и другие аспекты, например дальнейшее расширение узлов в сети.

После того как вы составите схему разделения на подсети и диаграмму сети и укажите IP-адреса узлов и интерфейсов, вам нужно будет настроить компьютеры и интерфейсы маршрутизаторов, включая логические интерфейсы loopback. Интерфейсы loopback создаются для моделирования дополнительных локальных сетей (LAN), подключенных к маршрутизатору R1.

После того как сетевые устройства и компьютеры будут настроены, вы проверите сетевые подключения с помощью команды ping.

Эта лабораторная работа содержит минимум инструкций по выполнению команд, необходимых для настройки маршрутизатора. Список требуемых команд приведен в Приложении А. Проверьте свои знания: настройте устройства, не заглядывая в приложение.

Необходимые ресурсы

1 маршрутизатор (Huawei AR1220)

1 коммутатор (Huawei S3700)

2 ПК

Консольные кабели

Кабели Ethernet, расположенные в соответствии с топологией

Разработка схемы разделения сети на подсети

Создайте схему разделения на подсети, которая соответствует необходимому количеству подсетей и адресов узлов.

В этом сценарии вы выступаете в роли сетевого администратора, работающего в небольшом филиале крупной компании. Вам необходимо создать несколько подсетей в адресном пространстве сети 192.168.0.0/24 в соответствии со следующими требованиями.

Первая подсеть — это сеть для сотрудников. Необходимо не меньше 25 IP-адресов узла.

Вторая подсеть — это сеть для администраторов. Необходимо не меньше 10 IP-адресов.

Третья и четвертая подсети зарезервированы как виртуальные сети на виртуальных интерфейсах маршрутизаторов, loopback 0 и loopback 1. Виртуальные интерфейсы маршрутизаторов используются для моделирования локальных сетей (LAN), подключенных к маршрутизатору R1.

Вам также необходимы две дополнительные неиспользуемые подсети для дальнейшего расширения сети.

Примечание. Маски подсети произвольной длины использоваться не будут. Все маски подсети для устройств будут иметь одинаковую длину.

Составить схему разделения на подсети, отвечающую указанным условиям, помогут следующие вопросы.

Сколько адресов узлов необходимо для самой крупной подсети? _____________25________

Каково минимальное количество необходимых подсетей? ________6_______________________

Сеть, которую необходимо разделить на подсети, имеет адрес 192.168.0.0/24. Как маска подсети /24 будет выглядеть в двоичном формате?

- 11111111.11111111.11111111.00000000________________________________________________________________________________

Маска подсети состоит из двух частей — сетевой и узловой. В двоичном формате они представлены в маске подсети единицами и нулями.

- Что в маске сети представляют единицы? ____Сетевую часть____________________________________

- Что в маске сети представляют нули? ____Узловую часть___________________________________

Чтобы разделить сеть на подсети, биты из узловой части исходной маски сети заменяются битами подсети. Количество бит подсетей определяет количество подсетей. Если каждая из возможных масок подсети представлена в указанном двоичном формате, сколько подсетей и сколько узлов будет создано в каждом примере?

Совет. Помните, что количество бит в узловой части (во второй степени) определяет количество узлов для каждой подсети (минус 2), а количество бит в части подсети (во второй степени) определяет количество подсетей. Биты подсетей (выделены полужирным шрифтом) — это биты, заимствованные за пределами исходной маски подсети /24. /24 — префиксная запись с косой чертой, которая соответствует десятичному представлению маски 255.255.255.0.

- (/25) 11111111.11111111.11111111.10000000

- Эквивалент десятичного представления маски подсети с разделением точками: ______255.255.255.128__________________________

- Количество подсетей? ____ 33554432____________. Количество узлов? ______ 126__________

- (/26) 11111111.11111111.11111111.11000000

- Эквивалент десятичного представления маски подсети с разделением точками: _________255.255.255.192_______________________

- Количество подсетей? _____ 67108864___________. Количество узлов? ______ 62__________

- (/27) 11111111.11111111.11111111.11100000

- Эквивалент десятичного представления маски подсети с разделением точками: __________255.255.255.224______________________

- Количество подсетей? ___134217728_____________. Количество узлов? ____30____________

- (/28) 11111111.11111111.11111111.11110000

- Эквивалент десятичного представления маски подсети с разделением точками: __________255.255.255.240______________________

- Количество подсетей? ____268435456____________. Количество узлов? __14_______________

- (/29) 11111111.11111111.11111111.11111000

- Эквивалент десятичного представления маски подсети с разделением точками: ________255.255.255.248 ________________________

- Количество подсетей? ____536870912____________. Количество узлов? __6_______________

- (/30) 11111111.11111111.11111111.11111100

- Эквивалент десятичного представления маски подсети с разделением точками: _________255.255.255.252_______________________

- Количество подсетей? ____1073741824____________. Количество узлов? ____2_____________

Учитывая ваши ответы, какие маски подсети соответствуют минимальному необходимому количеству адресов узлов?

- ______/27__/26__/25______________________________________________________________________

Учитывая ваши ответы, какие маски подсети соответствуют минимальному необходимому количеству подсетей?

- _____/25___/26__/27__/28__/29__/30________________________________________________________________

Учитывая ваши ответы, какая маска подсети соответствует минимальному необходимому количеству как узлов, так и подсетей?

- ________________________________________________________________________________

Выяснив, какая маска подсети соответствует всем указанным требованиям к сети, вы определите каждую подсеть, начиная с исходного сетевого адреса. Ниже перечислите все подсети от первой до последней. Помните, что первая подсеть — 192.168.0.0 с новой полученной маской подсети.

- Адрес подсети	/	Префикс	Маска подсети (десятичное представление с точками)

- _______________	/	____	______________________________________________

- _______________	/	____	______________________________________________

- _______________	/	____	______________________________________________

- _______________	/	____	______________________________________________

- _______________	/	____	______________________________________________

- _______________	/	____	______________________________________________

- _______________	/	____	______________________________________________

- _______________	/	____	______________________________________________

- _______________	/	____	______________________________________________

- _______________	/	____	______________________________________________

Заполните диаграмму, указав, где будут применяться IP-адреса узлов.

В приведенных ниже строках укажите IP-адреса и маски подсетей в виде префиксной записи с косой чертой. На маршрутизаторе укажите первый допустимый адрес в каждой подсети для каждого интерфейса — Gigabit Ethernet 0/0/0, Gigabit Ethernet 0/0/1, loopback 0 и loopback 1. Впишите IP-адреса для каждого компьютера (PC-A и PC-B). Внесите эти данные в таблицу адресации на странице 1.

Настройка устройств

В части 2 вам нужно настроить топологию сети и базовые параметры на компьютерах и маршрутизаторе, такие как IP-адреса интерфейса Gigabit Ethernet и компьютеров, маски подсети и шлюзы по умолчанию. Имена и адреса устройств указаны в таблице адресации.

Примечание. В Приложении А приведены сведения о конфигурации для выполнения шагов в части 2. Постарайтесь выполнить задания в части 2, не пользуясь приложением А.

Настройте маршрутизатор.

Войдите в системный режим.

Укажите R1 в качестве имени узла для маршрутизатора.

Укажите и активируйте IP-адреса и маски подсети для интерфейсов G0/0/0 и G0/0/1.

Интерфейсы loopback создаются для моделирования дополнительных локальных сетей (LAN), подключенных к маршрутизатору R1. Укажите IP-адреса и маски подсети для интерфейсов loopback. Созданные интерфейсы loopback по умолчанию будут активны. (Чтобы создать адреса loopback, введите команду interface loopback 0 в системном режиме.)

Примечание. При необходимости можно создать дополнительные адреса loopback для проверки в различных схемах адресации.

Сохраните файл текущей конфигурации в файл загрузочной конфигурации.

Настройте интерфейсы ПК.

Настройте на компьютере PC-A IP-адрес, маску подсети и параметры шлюза по умолчанию.

Настройте на компьютере PC-B IP-адрес, маску подсети и параметры шлюза по умолчанию.

Проверка сети и устранение неполадок

В части 3 вы проверите подключение сети с помощью команды ping.

Проверьте, может ли PC-A установить связь со своим шлюзом по умолчанию. На PC-A откройте окно командной строки и проверьте подключение, отправив эхо-запрос на IP-адрес интерфейса Gigabit Ethernet 0/0/1 маршрутизатора. Получен ли ответ? _________________

Проверьте, может ли PC-B установить связь со своим шлюзом по умолчанию. На PC-B откройте окно командной строки и проверьте подключение, отправив эхо-запрос на IP-адрес интерфейса Gigabit Ethernet 0/0/0 маршрутизатора. Получен ли ответ? ________________

Проверьте возможность установки связи PC-A с PC-B. На PC-A откройте окно командной строки и проверьте подключение, отправив эхо-запрос на IP-адрес PC-B. Получен ли ответ? _________________

Если вы ответили отрицательно на любой из заданных выше вопросов, вернитесь назад и проверьте введенные IP-адреса и маски подсети, а также убедитесь в том, что шлюзы по умолчанию PC-A и PC-B правильно настроены.

Если все параметры указаны верно, но эхо-запрос по-прежнему невозможно отправить, проверьте дополнительные факторы, которые могут блокировать сообщения по протоколу ICMP. На PC-A и PC-B под управлением ОС Windows убедитесь в том, что брандмауэр Windows для сетей типа «Домашняя», «Сеть предприятия» и «Общественная» отключен.

Попробуйте ввести заведомо неправильный адрес шлюза на PC-A, указав значение 10.0.0.1. Что происходит при попытке отправить эхо-запрос с PC-B на PC-A? Получен ли ответ?

- ____________________________________________________________________________________

Вопросы для повторения

Разделение одной крупной сети на несколько подсетей обеспечивает более высокую гибкость и безопасность сетевой архитектуры. Тем не менее, подумайте и назовите, какие недостатки могут возникнуть, если все подсети должны иметь одинаковые размеры?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Как вы считаете, почему в качестве IP-адреса шлюза по умолчанию или маршрутизатора обычно используется первый IP-адрес в сети?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Приложение А. Сведения о конфигурации для выполнения шагов в части 2

  - Настройте маршрутизатор.

    - Подключитесь к маршрутизатору с помощью консоли и активируйте системный режим.

<Huawei> system-view

[Huawei]

Назначьте маршрутизатору имя устройства.

[Huawei] sysname R1

[R1]

Укажите и активируйте IP-адреса и маски подсети для интерфейсов G0/0/0 и G0/0/1.

[R1] interface g0/0/0

[R1-GigabitEthernet0/0/0] ip address <ip address> <subnet mask>

[R1-GigabitEthernet0/0/0] undo shutdown

[R1-GigabitEthernet0/0/0] interface g0/0/1

[R1-GigabitEthernet0/0/1] ip address <ip address> <subnet mask>

[R1-GigabitEthernet0/0/1] undo shutdown

Интерфейсы loopback создаются для моделирования дополнительных локальных сетей (LAN), подключаемых к маршрутизатору R1. Укажите IP-адреса и маски подсети для интерфейсов loopback. Созданные интерфейсы loopback по умолчанию будут активны.

[R1-GigabitEthernet0/0/1] interface loopback 0

[R1-LoopBack0] ip address <ip address> <subnet mask>

[R1-LoopBack0] interface loopback 1

[R1-LoopBack1] ip address <ip address> <subnet mask>

[R1-LoopBack1] quit

Сохраните файл текущей конфигурации в файл загрузочной конфигурации.

<R1> save